מסמך דרישות מוצר (PRD)

פרויקט Jessica

תאריך: 7 בנובמבר 2025

סטודנטים:

לידור אלמקייס (323062612), עמית לייבה (212286819) ומתן היינריך (212343917)

תוכן עניינים

| עמוד | נושא |
| --- | --- |
| 3 | 1. מבוא |
| 4 | 2. דרישות פונקציונליות (תוכנה) |
| 6 | 3. הנחות יסוד ומה שאינו בתחום הפרויקט (מבחינת תוכנה) |
| 6 | 4. דרישות לא-פונקציונליות (NFRs) |

1. מבוא

1.1. שם הפרויקט

jessica

1.2. הגדרת הבעיה

שטחים חקלאיים מהווים משאב יקר ערך. במקביל, הדרישה לאנרגיה נקייה (חשמל) גוברת, במיוחד לאור הגידול בשימוש ברכבים חשמליים ותשתיות מחשוב. כיום, הקצאת שטח לאנרגיה סולארית באה לרוב על חשבון שטח לחקלאות, מה שמגביל את יעילות הקרקע ואת התפוקה החקלאית.

1.3. הפתרון המוצע

פרויקט "jessica" מציע פתרון "אגרו-וולטאי" דינמי ואינטליגנטי: מערכת פלטפורמות סולאריות ("רכבות") הנעות אוטונומית מעל שדות חקלאיים. המערכת מנווטת באופן עצמאי באמצעות זיהוי מוטות תמיכה סטנדרטיים הקיימים בשדה (המשמשים בחקלאות להתמצאות ותמיכה). הפלטפורמות קולטות אנרגיית שמש וממירות אותה לחשמל למטרות כלכליות, תוך שהן נעות בצורה מבוקרת כדי לאפשר חדירת אור אופטימלית לצמחים שמתחתן.

המערכת תספק לחקלאי ממשק WEB מרכזי (דשבורד) לניטור, שליטה, ואבטחה מלאה של השדה בזמן אמת, כולל נתונים סביבתיים, ניטור ויזואלי וניהול ייצור האנרגיה.

1.4. קהל יעד ומשתמשים

• חקלאים ומגדלים (ירקות וגידולי שדה): המשתמשים העיקריים. מעוניינים למקסם רווח מקרקע קיימת (גם חקלאות וגם ייצור חשמל), לייעל תהליכים, ולקבל יכולות ניטור ואבטחה מתקדמות לשדה.

• בעלי קרקעות ויזמי נדל"ן: בעלי שטחים לא מנוצלים (למשל, קרקע הממתינה להיתרי בנייה או לשינוי ייעוד) המעוניינים לייצר הכנסה פסיבית זמנית מהקרקע באמצעות הפקת אנרגיה, מבלי להתחייב למבנה קבע.

• המדינה וגופי תשתית: המעוניינים במקורות אנרגיה מבוזרים, נקיים, וידידותיים לסביבה המשתלבים עם ביטחון המזון.

2. דרישות פונקציונליות (תוכנה)

2.1. מערך הפלטפורמות ("הרכבות")

• ריבוי משתמשים: המערכת תתמוך במספר בלתי מוגבל של פלטפורמות סולאריות. הארכיטקטורה (הן בחומרה והן בתוכנה) תהיה מודולרית ותאפשר הוספת פלטפורמות חדשות בקלות.

• קישוריות פיזית: פלטפורמות יכולות להיות מחוברות פיזית ליצירת "רכבת" אחת ארוכה. המערכת תזהה אוטומטית (או תאפשר הגדרה ידנית) אילו פלטפורמות מהוות "רכבת" אחת לצורך תנועה מסונכרנת.

• בקרת תנועה (תנועה ליניארית):

◦ המערכת תשלוט בגלגלי הפלטפורמות. התנועה תהיה ליניארית (קדימה ואחורה) לאורך נתיבים וירטואליים.

◦ המערכת תנהל את מהירות התנועה, האצה והאטה בצורה מבוקרת למניעת נזקים.

2.2. איסוף נתונים וחיישנים

המערכת תאסוף, תעבד ותציג נתונים בזמן אמת מהחיישנים הבאים (בכל פלטפורמה או רכבת):

• מצלמה ויזואלית (180 מעלות, 30 FPS):

◦ ניטור חקלאי: מתן feed וידאו חי למשתמש לצורך ניטור ויזואלי של מצב הגידולים.

◦ אבטחה: תיעוד ויזואלי של אירועי אבטחה.

• חיישני מערכת:

◦ מדי אנרגיה: ניטור ייצור אנרגיה נוכחי (kW) וצריכה עצמית של המערכת.

2.3. בקרה, אוטונומיה ועיבוד תמונה

• מצב אוטונומי (ברירת מחדל):

◦ הפלטפורמות ינועו אוטומטית לאורך הנתיב שהוגדר.

◦ כשהרכבת מגיעה לסוף הנתיב, היא תהפוך כיוון אוטומטית ותחזור אחורה.

• מצב ידני (שליטה מרחוק):

◦ המשתמש יוכל דרך הממשק ליזום עצירת חירום מיידית.

◦ המשתמש יוכל להפעיל תנועה ידנית (קדימה/אחורה) במהירות מבוקרת (לצורכי תחזוקה או מיקום מיוחד).

◦ התגובה לפקודות ידניות תהיה כמעט מיידית (Latency של פחות מ-2 שניות).

2.4. ממשק משתמש (WEB) ודשבורד

הגישה למערכת תתבצע דרך ממשק Web רספונסיבי.

• Feed וידאו חי: בחירה נוחה בין כל המצלמות המותקנות (ויזואלי ותרמי) לצפייה חיה.

• ווידג'טים מרכזיים:

◦ ייצור אנרגיה נוכחי (kW) וייצור אנרגיה יומי (kWh).

• דוחות ואנליטיקה (תצוגה היסטורית):

◦ ייצור אנרגיה: גרפים היסטוריים של ייצור אנרגיה לפי שעה/יום/חודש.

◦ ייצוא נתונים: אפשרות לייצא דוחות חודשיים ל-PDF ונתוני חיישנים גולמיים ל-CSV.

• טווחי זמן לצפייה בדשבורד: 15 דקות / שעה / 6 שעות / 24 שעות, עם רענון אוטומטי כל 3 שניות.

• שליטה ובקרה:

◦ פאנל שליטה ייעודי לרכבת.

◦ התראה של רעש כאשר יש מכשול מול הרובוט.

◦ כפתורי בקרה ברורים: "הפעל מצב אוטונומי", "שליטה ידנית: קדימה / אחורה".

• הגדרות:

◦ ניהול משתמשים: ראה סעיף 2.5.

2.5. ניהול משתמשים ואבטחת מידע

• רמות הרשאה:

◦ Admin: גישה מלאה לכל ההגדרות, שליטה, דוחות וניהול משתמשים.

◦ Operator (מפעיל): גישה לשליטה ובקרה, צפייה בדוחות ופיד חי. לא יכול לשנות הגדרות מערכת או לנהל משתמשים.

◦ Viewer (צופה): גישה לצפייה בלבד (דוחות ופיד חי). לא יכול לשלוט או לשנות הגדרות.

• ניהול משתמשים:

◦ לכל מערכת (לקוח) יוגדר "משתמש אדמין" ראשי.

◦ האדמין יוכל ליצור, לערוך ולמחוק משתמשים נוספים (מפעילים, צופים) במערכת הלוקאלית שלו.

• אבטחת נתונים:

◦ הצפנת סיסמאות: סיסמאות המשתמשים יוצפנו בשיטת Salt & Pepper (או אלגוריתם Hashing מודרני חזק כמו Argon2/Bcrypt).

◦ הגדרות סביבה: נתוני תצורה רגישים (מפתחות API, סיסמאות DB) יישמרו בקבצי סביבה (.env) ולא בקוד המקור.

◦ אימות דו-שלבי (2FA): תמיכה אופציונלית ב-2FA (דרך אפליקציית Authenticator) עבור רמת אבטחה גבוהה יותר, במיוחד לחשבונות אדמין.

• לוגים (תיעוד):

◦ לוג גישה: המערכת תתעד כל כניסה (מוצלחת או כושלת) למערכת.

◦ לוג פעולות: המערכת תתעד פעולות קריטיות (למשל: הפעלה ידנית, שינוי הגדרות, עצירת חירום) עם חתימת זמן ושם המשתמש שביצע אותן.

2.6. תקשורת וקישוריות

• תקשורת ראשית (WAN): המערכת תתמוך בתקשורת אלחוטית מבוססת WiFi

• מצב Offline (גיבוי):

◦ המערכת תוכננה לעבוד אוטונומית גם ללא חיבור אינטרנט קבוע. הלוגיקה האוטונומית (תנועה, בטיחות) רצה מקומית על בקר הרכבת.

◦ אגירת נתונים מקומית: במקרה של נפילת תקשורת, נתוני חיישנים (לא וידאו) ייאגרו מקומית על גבי בקר.

• גישה מקומית (LAN):

◦ המשתמש יוכל להתחבר פיזית לרשת זו (כשהוא בטווח קליטה בשדה) ולקבל גישה מלאה לממשק הניהול והשליטה.

2.7. חיישנים סולאריים

• פאנל סולארי אשר מייצר חשמל לגסיקה.

• מד זרם המודד את כמות החשמל שהגסיקה מחשבת בזמן אמת.

2.8. מודול הקלטה ושחזור (Recorder)

פאנל ייעודי המאפשר הקלטה ושחזור של סשני נסיעה עם מצלמה ונתוני חיישנים מסונכרנים.

• הקלטה (Record):

◦ המשתמש מגדיר שם לסשן ומהירות נסיעה (1–5 עד 255).

◦ במהלך ההקלטה: פיד מצלמה חי ונתוני חיישנים בזמן אמת.

◦ כל פקודת תנועה נשמרת עם חותמת זמן ברזולוציית מילישניות.

• שחזור (Replay):

◦ בחירת סשן מוקלט מהרשימה ושחזורו עם פיד מצלמה מסונכרן.

◦ פקודות התנועה מועברות לרובוט בתזמון המקורי (ללא שינוי מהירות).

◦ מצב קריאה בלבד – ללא אפשרות עקיפה ידנית במהלך השחזור.

• ניהול סשנים (Delete):

◦ Admin ו-Operator יכולים לצפות, ליצור ולמחוק הקלטות דרך פאנל ה-Recorder.

3. הנחות יסוד ומה שאינו בתחום הפרויקט (מבחינת תוכנה)

• ה-PRD הנוכחי מתמקד בדרישות התוכנה, ממשק המשתמש והלוגיקה.

• התכנון הפיזי, המכאני והאלקטרוני של הפלטפורמות (מנועים, מערכת ההנעה (גלגלים) והניווט הקרקעית, חומרי מבנה, מערכת המרת האנרגיה) אינו חלק ממסמך זה.

• הנחת עבודה היא שכל החיישנים (מצלמות, טמפרטורה וכו') והבקרים (מנועים, הטיית פאנלים) יספקו API ברור, מתועד ונגיש (למשל, דרך MQTT, HTTP REST, או Modbus) שהתוכנה תוכל לצרוך.

4. דרישות לא-פונקציונליות (NFRs)

• ביצועים:

◦ זמן טעינת דשבורד: פחות מ-3 שניות.

◦ רענון נתוני חיישנים בדשבורד: כל 5 שניות.

◦ Latency וידאו: פחות מ-1 שנייה (בתנאי רשת טובים).

• אמינות:

◦ זמינות מערכת (Uptime): 99.9%.

◦ המערכת האוטונומית (בקר מקומי) חייבת לפעול 100% מהזמן.

• סקיילביליות:

◦ ארכיטקטורת הענן (Backend) תתוכנן לתמוך במאות לקוחות (חקלאים) ואלפי רכבות בו-זמנית.

• תחזוקתיות:

◦ תמיכה בעדכוני תוכנה מרחוק (OTA - Over-the-Air) לבקרים המקומיים ולממשק.

◦ מערכת אבחון תקלות (Diagnostics) שתאפשר לצוות התמיכה לזהות בעיות מרחוק.